| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận diện xe đi sai làn |  |
| --- | --- |
| TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Research and develop a system for identifying wrong lane driving vehicles. |  |
| Cán bộ hướng dẫn: ThS. Phan Đình Duy |  |
| Thời gian thực hiện: Từ ngày………..đến ngày…………… |  |
| Sinh viên thực hiện: Lê Vân Anh - 25730008 |  |
| Nội dung đề tài:(Mô tả chi tiết mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi của đề tài) - Mục tiêu nghiên cứu Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa và gia tăng số lượng phương tiện tham gia giao thông, tình trạng vi phạm quy định về làn đường ngày càng trở nên phổ biến tại các đô thị lớn. Hành vi đi sai làn đường không chỉ gây mất trật tự giao thông mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện nay, việc giám sát các hành vi vi phạm này chủ yếu dựa vào hệ thống camera giám sát kết hợp với sự quan sát thủ công của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, phương pháp này gặp nhiều hạn chế khi phải xử lý một lượng lớn dữ liệu video trong thời gian thực, dẫn đến hiệu quả giám sát chưa cao. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là thị giác máy tính và học sâu, vào lĩnh vực giám sát giao thông đang trở thành một hướng nghiên cứu tiềm năng. Xuất phát từ thực tế này, đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng xe đi sai làn đường” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống tự động có khả năng phát hiện và nhận dạng các phương tiện vi phạm quy định về làn đường thông qua việc phân tích dữ liệu video từ camera giám sát. Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống thông minh có khả năng giám sát giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm làn đường của phương tiện giao thông dựa trên dữ liệu video thời gian thực hoặc video đã được ghi lại trước đó. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ việc phân tích và phát hiện vi phạm một cách tự động, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát giao thông. Cụ thể, đề tài hướng tới xây dựng mô hình phát hiện và phân loại phương tiện bằng mô hình YOLOv11; theo dõi nhiều phương tiện cùng lúc thông qua thuật toán ByteTrack; đồng thời bổ sung thành phần phát hiện làn đường tự động bằng thuật toán Ultra-Fast Lane Detection nhằm xác định vị trí tương đối giữa phương tiện và làn đường trong từng khung hình. Ngoài ra, đề tài cũng tiến hành nghiên cứu các lý thuyết nền tảng liên quan đến xử lý ảnh, phát hiện đối tượng và theo dõi đối tượng trong video. Các kiến thức lý thuyết này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giải pháp phát hiện và giám sát hành vi vi phạm làn đường một cách hiệu quả và ổn định. - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm nhiều thành phần liên quan đến hệ thống giám sát giao thông thông minh. Thứ nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là các tuyến đường trong khu vực đô thị hoặc các tuyến quốc lộ trọng điểm có quy định phân làn rõ ràng cho từng loại phương tiện. Các tuyến đường này thường được thiết kế với hệ thống vạch kẻ đường và biển báo giao thông nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển đúng phần đường, làn đường được phép lưu thông. Việc phân làn rõ ràng là điều kiện cần thiết để hệ thống có thể xác định được hành vi vi phạm của phương tiện. Thứ hai là các loại phương tiện giao thông phổ biến như xe ô tô con, xe khách, xe tải và xe máy. Mỗi loại phương tiện có những đặc điểm hình dạng, kích thước và đặc trưng nhận dạng khác nhau. Do đó, việc phát hiện và phân loại chính xác từng loại phương tiện là bước quan trọng giúp hệ thống xác định phương tiện đó có đang di chuyển đúng làn đường được phép hay không. Thứ ba là hệ thống camera giám sát giao thông được lắp đặt tại các vị trí quan trọng như giao lộ, ngã tư hoặc dọc theo các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Các camera này được cố định tại một vị trí nhất định, giúp ghi lại hình ảnh và video giao thông trong thời gian thực. Dữ liệu thu được từ camera sẽ là nguồn đầu vào chính cho hệ thống xử lý và phân tích. Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu các thuật toán thị giác máy tính hiện đại, bao gồm phát hiện đối tượng, theo dõi đa đối tượng và phát hiện làn đường. Các thành phần này được kết hợp thành một mô hình tổng thể nhằm giải quyết bài toán nhận dạng xe đi sai làn đường một cách tự động. - Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi của nghiên cứu này, hệ thống được thiết kế và thử nghiệm chủ yếu trên các video giao thông được ghi lại trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Các điều kiện môi trường phức tạp như ban đêm, mưa lớn, sương mù hoặc ánh sáng yếu chưa được xem xét trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, nhưng có thể được đề xuất như hướng phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ tập trung vào các đoạn đường có hệ thống phân làn rõ ràng, được thể hiện thông qua vạch kẻ đường và biển báo quy định làn đường dành riêng cho từng loại phương tiện. Các khu vực giao thông hỗn hợp không có phân làn cụ thể hoặc không có biển báo phân làn sẽ không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Về mặt nhận dạng phương tiện, hệ thống được thiết kế để phân loại bốn loại phương tiện chính gồm: xe ô tô con, xe khách, xe tải và xe máy. Đây là những loại phương tiện phổ biến nhất trong giao thông đường bộ tại Việt Nam. Việc tập trung vào bốn loại phương tiện này giúp đơn giản hóa quá trình huấn luyện mô hình, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai. Bên cạnh đó, đề tài không đi sâu vào các vấn đề liên quan đến xử phạt hành chính hoặc tích hợp trực tiếp với hệ thống quản lý giao thông của cơ quan chức năng. Hệ thống được xây dựng chủ yếu nhằm mục đích nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ phát hiện vi phạm tự động. - Phương pháp thực hiện Đề tài được triển khai theo quy trình gồm nhiều bước liên kết chặt chẽ với nhau, bao gồm: thu thập và tiền xử lý dữ liệu, phát hiện và phân loại phương tiện, theo dõi đa đối tượng, phát hiện làn đường, phân tích mối quan hệ giữa phương tiện và làn đường, và cuối cùng là đưa ra kết luận về hành vi vi phạm. Dữ liệu video giao thông sẽ được thu thập từ các nguồn công khai hoặc từ camera giám sát thực tế. Sau đó, video được tách thành các khung hình để phục vụ cho quá trình gán nhãn, huấn luyện và đánh giá mô hình. Trên cơ sở dữ liệu này, hệ thống được xây dựng theo mô hình tích hợp gồm ba thành phần chính: YOLOv11 cho phát hiện phương tiện, ByteTrack cho theo dõi nhiều đối tượng và Ultra-Fast Lane Detection cho phát hiện làn đường. - Phương pháp phát hiện và phân loại đối tượng Trong bài toán phát hiện phương tiện giao thông, các mô hình phát hiện đối tượng hiện đại dựa trên học sâu được sử dụng nhằm đạt hiệu quả cao cả về độ chính xác và tốc độ xử lý. Đề tài tập trung sử dụng các mô hình phát hiện đối tượng thuộc nhóm one-stage detector, tiêu biểu là YOLO (You Only Look Once) và RetinaNet. Các mô hình một giai đoạn có ưu điểm nổi bật là khả năng phát hiện đối tượng trực tiếp trong một lần truyền qua mạng nơ-ron, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý so với các mô hình hai giai đoạn như Faster R-CNN. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống giám sát giao thông cần xử lý dữ liệu video theo thời gian thực. YOLO hoạt động bằng cách nhận đầu vào là một ảnh RGB duy nhất và chia ảnh thành nhiều vùng nhỏ. Mạng nơ-ron sau đó sẽ dự đoán các hộp bao (bounding box) cùng với xác suất xuất hiện của các lớp đối tượng trong từng vùng. Toàn bộ quá trình phát hiện đối tượng được thực hiện trong một lần suy luận của mạng nơ-ron, giúp tăng đáng kể tốc độ xử lý. Trong nghiên cứu này, phiên bản YOLOv11, được giới thiệu bởi Ultralytics vào cuối năm 2024, được xem xét sử dụng. Đây là một trong những phiên bản YOLO mới nhất với nhiều cải tiến về kiến trúc mạng và hiệu suất phát hiện đối tượng, cho phép nâng cao độ chính xác trong việc nhận dạng các loại phương tiện giao thông. - Phương pháp theo dõi đối tượng Theo dõi đối tượng (Object Tracking) là một thành phần quan trọng trong hệ thống phân tích video. Mục tiêu của kỹ thuật này là theo dõi sự di chuyển của một hoặc nhiều đối tượng trong chuỗi các khung hình liên tiếp của video. Quy trình theo dõi đối tượng thường bao gồm ba bước chính. Trước hết, hệ thống sử dụng mô hình phát hiện đối tượng để xác định vị trí của các phương tiện trong từng khung hình. Tiếp theo, mỗi đối tượng được gán một mã định danh (ID) duy nhất. Cuối cùng, hệ thống duy trì việc theo dõi vị trí của đối tượng đó qua các khung hình liên tiếp, từ đó xây dựng quỹ đạo di chuyển của từng phương tiện. Trong nghiên cứu này, thuật toán ByteTrack được sử dụng để thực hiện bài toán theo dõi nhiều đối tượng theo thời gian thực. ByteTrack là một thuật toán theo dõi hiệu quả cao, có khả năng kết hợp với các bộ phát hiện đối tượng như YOLO để tạo thành một hệ thống theo dõi hoàn chỉnh. ByteTrack hoạt động bằng cách sử dụng các hộp phát hiện được tạo ra từ mô hình YOLO và áp dụng phương pháp ghép nối dựa trên thông tin quỹ đạo của các đối tượng. Không giống như nhiều thuật toán tracking khác chỉ sử dụng các hộp phát hiện có độ tin cậy cao, ByteTrack còn khai thác thông tin từ các hộp phát hiện có điểm số thấp nhằm cải thiện khả năng duy trì theo dõi trong các trường hợp đối tượng bị che khuất hoặc phát hiện không đầy đủ. Nhờ vậy, thuật toán có thể duy trì quỹ đạo theo dõi ổn định hơn và giảm thiểu tình trạng mất dấu đối tượng. Khi được kết hợp với mô hình YOLO và các kỹ thuật nội suy quỹ đạo trong giai đoạn hậu xử lý, ByteTrack cho thấy hiệu suất rất cao trong các bài toán theo dõi nhiều đối tượng. - Phương pháp phát hiện làn đường bằng Ultra-Fast Lane Detection Để xác định chính xác quan hệ giữa phương tiện và cấu trúc làn đường, đề tài bổ sung thuật toán Ultra-Fast Lane Detection vào mô hình. Đây là một phương pháp phát hiện làn đường có tốc độ xử lý cao, được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của các hệ thống thị giác giao thông thời gian thực. Khác với cách tiếp cận thủ công dựa trên việc xác định sẵn các vùng polygon cố định, Ultra-Fast Lane Detection cho phép hệ thống tự động nhận diện vị trí các vạch kẻ làn đường trong ảnh. Thuật toán này hoạt động bằng cách dự đoán vị trí của làn đường tại nhiều điểm neo trên ảnh, từ đó tái tạo đường biên làn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đặc điểm này, hệ thống có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi về phối cảnh, góc quay camera và hình dạng thực tế của làn đường (đường không thẳng). Việc bổ sung Ultra-Fast Lane Detection mang lại một điểm mới quan trọng cho đề tài. Thay vì xác định vùng làn đường hoàn toàn bằng thao tác thủ công hoặc bằng một đa giác cố định, hệ thống có khả năng nhận diện cấu trúc làn đường ngay từ dữ liệu đầu vào. Điều này góp phần nâng cao tính linh hoạt, giảm phụ thuộc vào thiết lập ban đầu và tăng độ chính xác khi đánh giá hành vi đi sai làn của phương tiện. - Phân tích vi phạm làn đường dựa trên sự kết hợp giữa quỹ đạo phương tiện và làn đường phát hiện được Sau khi có được thông tin về vị trí phương tiện từ YOLOv11, quỹ đạo chuyển động từ ByteTrack và cấu trúc làn đường từ Ultra-Fast Lane Detection, hệ thống tiến hành phân tích mối quan hệ giữa phương tiện và làn đường để xác định hành vi vi phạm. Thay vì chỉ xét vị trí của một điểm đại diện trên phương tiện trong từng khung hình, đề tài định hướng đánh giá vi phạm dựa trên chuỗi vị trí của phương tiện theo thời gian kết hợp với ranh giới làn đường được phát hiện tự động. Cách tiếp cận này giúp hệ thống giảm thiểu các trường hợp phát hiện sai do rung hình, nhiễu ảnh, sai số định vị hoặc việc phương tiện chỉ tạm thời chạm vạch trong một vài khung hình. Hệ thống có thể xác định vi phạm khi một phương tiện di chuyển sang làn không phù hợp và duy trì trạng thái đó vượt quá một ngưỡng thời gian hoặc số khung hình nhất định. Cách tiếp cận này không chỉ phản ánh chính xác hơn hành vi giao thông thực tế mà còn tạo ra điểm khác biệt so với các nghiên cứu chỉ dựa trên kiểm tra hình học tức thời. - Thiết bị huấn luyện và thử nghiệm Trong quá trình nghiên cứu, việc huấn luyện và thử nghiệm mô hình được thực hiện trên máy tính có trang bị GPU nhằm tăng tốc độ xử lý và rút ngắn thời gian huấn luyện. Việc sử dụng GPU giúp mô hình học sâu có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn hơn so với việc chỉ sử dụng CPU. Hệ thống sau khi được huấn luyện sẽ được thử nghiệm trên các video giao thông nhằm đánh giá khả năng phát hiện và theo dõi phương tiện cũng như khả năng nhận diện hành vi vi phạm làn đường. - Kết quả mong đợi Kết quả mong đợi của đề tài là xây dựng được một hệ thống thử nghiệm có khả năng tự động phân tích video giao thông và phát hiện các phương tiện đi sai làn đường. Hệ thống đầu ra có thể hiển thị trực quan các thông tin quan trọng như bounding box của phương tiện, mã định danh theo dõi, đường làn được phát hiện bởi mô hình Ultra-Fast Lane Detection và cảnh báo đối với các phương tiện vi phạm. Ngoài việc phát hiện vi phạm, hệ thống còn có khả năng phân loại chính xác các nhóm phương tiện phổ biến như xe máy, ô tô con, xe tải và xe khách. Hiệu quả của mô hình sẽ được đánh giá thông qua các chỉ số như Precision, Recall, mAP, thời gian huấn luyện, thời gian suy luận, FPS và độ ổn định của quá trình theo dõi. Bên cạnh sản phẩm là hệ thống thử nghiệm, đề tài cũng hướng tới việc cung cấp một báo cáo đánh giá toàn diện về hiệu năng của mô hình tích hợp YOLOv11 - ByteTrack - Ultra-Fast Lane Detection, làm rõ các ưu điểm, hạn chế và khả năng ứng dụng của hệ thống trong bối cảnh giao thông thực tế tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ đề xuất các hướng phát triển tiếp theo như mở rộng sang điều kiện ban đêm, thời tiết bất lợi, tích hợp nhận diện biển số xe hoặc tối ưu mô hình để triển khai trên các thiết bị nhúng. |  |
| Kế hoạch thực hiện:(Mô tả kế hoạch làm việc và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia) Giai đoạn; Tuần; Nội dung công việc. Nghiên cứu; 1-2; - Nghiên cứu tài liệu liên quan. - Tìm hiểu các mô hình detection và lane detection. - Xác định công cụ sử dụng (Python, OpenCV, PyTorch, TensorFlow).. Chuẩn bị dữ liệu; 3-4; - Thu thập dataset. - Tiền xử lý dữ liệu. - Gán nhãn dữ liệu. - Chuẩn bị tập train/test.. Xây dựng hệ thống lõi; 5-6; - Triển khai mô hình phát hiện phương tiện. - Đánh giá độ chính xác ban đầu.. 7-8; - Xây dựng module phát hiện làn đường.. 9-10; - Xây dựng mô hình theo dõi (tracking) - Tích hợp các mô hình. 11-13; - Xác định làn đường hợp lệ - Xây dựng thuật toán xác định vi phạm. Hoàn thiện và báo cáo; 14; - Tối ưu mô hình, cải thiện tốc độ xử lý. 15; - Viết báo cáo, chuẩn bị slide, demo. 16; - Thuyết trình kết quả. |
| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày….tháng …..năm….. Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) Lê Vân Anh |